大屏幕显示器使用说明

- 本显示器采用超高亮度LED数码管，具有亮度高、发光稳定、可接收二种不同的信号即：

- 标准RS232C串行数据(连续发送方式，波特率为600)。

- 20mA电流环数据(连续发送方式，波特率为600)。

- 连接方法：

用2芯屏蔽电缆按表所示将5芯航空插头管脚与仪表连接即可。

- 显示器出厂按表2方法连接，如用户有特殊要求可按表1自行 连接。

- 若显示器发生故障，非专业维修人员请不要打开显示 器后盖，请通知经销商或将产品寄回本公司维修。

表1     RS232C方式              表2   20mA方式

| 5芯插头管脚 | 仪表接口端 |  | 5芯插头管脚 | 仪表接口端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1与4短接 |  |
| 2 |  |  | 2 | ＋OUT |
| 3 | TXD |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 4 |  |
| 5 | 接地 |  | 5 | －OUT |